- Обои. Правильный выбор

При выборе обоев бумажных, виниловых и текстильных на бумажной основе, а также на основе из нетканых композиционных материалов, предназначенных для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий, в том числе бордюров и фризов, необходимо обратить внимание  на маркировку, содержащую информацию о товаре.

Каждый рулон обоев с максимальной длиной полотна не более 42,00 м должен быть упакован в прозрачную полимерную термоусадочную пленку с полной защитой торцов рулона обоев.

Маркировка каждого рулона обоев, фризов, бордюров, а также полос бордюров должна быть четкой, доступной для потребителя при знакомстве с продукцией без нарушения ее упаковки и должна содержать следующие сведения:

- страну-изготовитель, наименование, товарный знак (при наличии) и юридический адрес изготовителя;

- наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы (бумага, нетканый композиционный материал для обоев);

- номер артикула;

- номинальные размеры рулона (длина полотна, полезная ширина) и их предельные отклонения;

- номер партии, дату изготовления (число, месяц, год);

- обозначение настоящего стандарта;

- ограничения области применения обоев, если это предусмотрено в санитарно-эпидемиологическом заключении;

- графические символы для обозначения характеристик (свойств) обоев;

- ограничения по утилизации обоев (при необходимости);

- краткую инструкцию по наклеиванию обоев в зависимости от класса обоев и используемых видов основы для их изготовления;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например: юридический адрес поставщика (продавца), товарная марка продукции, декоративное исполнение обоев, наименование коллекции рисунка, номер упаковщика, номер раскатного агрегата и др., а также указывать в маркировке условное обозначение обоев.

Кроме того бумажные и виниловые обои изготовляют двух типов по фактуре поверхности: 1 - гладкие; 2 - рельефные.

Обои изготовляют следующих видов:

- тисненые, в том числе тисненые окрашенные, тисненые с раппортом, тисненые дуплекс;

- профильные, в том числе профильные вспененные, профильные химически или механически тисненые;

- велюровые;

- металлизированные, в том числе ламинированные металлическим слоем на основе фольги или металлизированной пленки, с металлическим эффектом;

- для последующей отделки (необработанное полотно);

- декорированные природным веществом или текстильными нитями.

Обои могут изготовляться в комбинации указанных видов и декоративных исполнений, а также в другом декоративном исполнении при условии соответствия качества продукции требованиям настоящего стандарта.

В зависимости от устойчивости верхней стороны к истиранию при наклеивании и эксплуатации обои изготовляют следующих марок:

В-0 - водостойкие при наклеивании;

В-1 - водостойкие при эксплуатации;

М-1 - устойчивые к мытью (моющиеся);

М-2 - с высокой устойчивостью к мытью;

М-3 - устойчивые к трению;

С - устойчивые к сухому истиранию.

Если на маркировочной этикетке указаны марки обоев С, В-0, В-1, М-1, то эти обои предназначены для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий;

Марки обоев М-1, М-2 – предназначены для оклейки  стен  и  потолков  прихожих,  межквартирных коридоров жилых зданий, общежитий и других общественных зданий. Не рекомендуется обои марки  М-2  для  игровых, спальных комнат детских учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений.

М-3  - предназначены для оклейки санузлов и ванных комнат всех типов зданий.